ENCENG GONDOK  SEBAGAI  BIOGAS

YANG RAMAH LINGKUNGAN

Renilaili

Dosen Universitas Bina Darma

Jalan Jenderal Ahmad Yani No.12 Palembang

Pos-el: renilaili@mail.binadarma.ac.id

Abstrak:

Tumbuhan ini   dapat  dimanfaatkan   sebagai  bahan  baku    untuk  pembuatan biogas.Dalam penelitian  ini   digunakan   campuran Enceng gondok   dengan kotoran  sapi , dengan menggunakan perbandingan  mulai  dari persentase bahan Enceng gondok : kotoran sapi  ( 100 :  0 ),(75  :  25  ), (50  :  50  ), ( 25  :  75  ) dan  (  0  :  100  ), pembentukan   biogas  terjadi  mulai dari  masa  fermentasi 10 hari   sampai   masa  fermentasi  60  hari,dari penelitian ini diketahui bahwa masa fermentasi optimum terjadi pada hari ke 35,disini kita mendapatkan  produksi   maksimum  yaitu  biogas  sebanyak  75,3 liter   setelah itu produksi  biogas  kembali turun .Dari  hasil  eksperimen  diketahui semakin banyak  enceng gondok yang dipakai semakin besar volume biogas  yang  didapat , juga  semakin banyak enceng gondok  yang  dipakai  maka  semakin  tinggi   pH  campuran   yang  terjadi. Untuk  Chemical  Oksigen  Demand  (COD),  bisa   dikethui  bahwa     COD  maksimum  didapati   pada    perbandingan   komposisin    75% EG  :  25% KS.

Kata kunci : Enceng gondok, kotoran  sapi, fermentasi ,biogas .

Abstract :
This plant can be used as raw material for the manufacture biogas.Dalam this study used a mixture of water hyacinth with cow dung , using the percentage ratio ranging from water hyacinth material : cow dung ( 100 : 0 ) , ( 75 : 25 ) , ( 50 : 50 ) , ( 25 : 75 ) and ( 0 : 100 ) , the formation of biogas fermentation period occurred from 10 days to 60 days fermentation period , of this research note that the optimum fermentation period occurred at day 35 , here we get the maximum production of biogas is as much as 75.3 liters after the production of biogas back down . From the experimental results known to the more water hyacinth is used the greater the volume of biogas obtained , is also getting a lot of water hyacinth is used , the higher the pH of the mixture occurs . For Chemical Oxygen Demand ( COD ) , can dikethui that the maximum COD was found in 75 % EG komposisin ratio : 25 % KS .

Key words : hyacinth hyacinth , cow manure , fermentation , biogas .

- PENDAHULUAN

Biogas adalah  gas  yang  dihasilkan  dari  proses  penguraian  bahan-bahan organik oleh  mikroorganisme pada  kondisi  langka oksigen  (anaerob). Selain  itu ,perkembangan enceng  gondok  yang  sangat  cepat   membuat  tanaman  ini   dengan  cepat  menutup   permukaan  air , enceng  gondok   dapat   dimanfaatkan  sebagai  bahan  baku   untuk  produksi  biogas. Karena  itu    biogas  dapat  digunakan  untuk  mengendalikan  pencemaran air. Enceng gondok  atau Eichhornia crassipes  adalah  gulma  pengganggu  bagi  perairan, tanaman ini  sangat  cepat  berkembang. Walaupun enceng gondok  dianggap  sebagai  gulma  diperairan , tetapi  sebenarnya ia  berperan  dalam  menangkap  polutan logam berat.Rangkaian  penelitian  seputar   kemampuan  enceng  gondok  yang  melaporkan  dalam waktu  24 jam,  enceng gondok   mampu   menyerap  logam  Cadmium(Cd) 1,35 mg/gram, mercurri (Hg) 1,77 mg/gram  dan  Nikel (Ni) 1,16 mgram/gram, tetapi   bila  logam –logam itu  tercampur  dengan logam –logam lain nya  maka  daya serab nya  akan   sedikit  berkurang   umumnya  enceng  gondok  dapat    secara   maksimal   menyerab  polutan   pada  pH  dalah 7,  selain  dapat  menyerab  polutan  encenggondok   juga   mampu   menyerap   residu pestisida.Semua  komponen  tanaman  enceng  gondok  ini   bisa   dimanfaatkan , daun nya  bisa   dipakai  untuk  bahan pakan  ternak,   seratnya   bisa   dipakai  untuk  bahan  kerajinan tangan   dan   sudah  banyak  yang  dieksport, selain  dikenal   dengan  nama  enceng  gondok, ternyata   dibeberapa   daerah  di Indonesia   enceng  gondok    mempunyai  nama lain   seperti  di  daerah Palembang  dikenal  dengan  nama  kelipuk, di Lampung   dikenal  dengan nama ringgak,  di Dayak   dikenal  dengan nama ilung-ilung,  sedang  di Menado   dikenal  dengan  nama  tumpe. Selain  dari  itu   kandungan  enceng  gondok  terdiri dari     senyawa SiO2, calcium (Ca), Magnesium (Mg), Kalium (K) , Natrium (Na), Clorida (Cl),  cupper (Cu), mangan (Mn),ferrum( Fe)  dan  banyak lagi.Pada  akarnya   terdapat  senyawa  sulfat  dan fospat.Daunnya   kaya akan   senyawa  karotin

Energi memiliki  peran yang  sangat  besar  dan  sangat  penting  ,serta  tidak  dapat   dilepaskan  dalam  kehidupan  manusia, terlebih ,saat  ini   hampir   semua   aktifitas    manusia   sangat  tergantung   pada   energi. Berbagai  alat  pendukung  seperti  alat  penerangan,  motor  penggerak, peralatan  rumah tangga dan  mesin-mesin  industry     dapat  difungsikan   jika  ada  energy.

Pada  dasarnya  ,pemanfaatan  energy seperti  energy   matahari,  energy  air,  energy  listrik,  energy  nuklir, energy  minyak dan gas , serta  energy  mineral  dan  batubara,  memang  sudah  dilakukan   sejak  dahulu. Pemanfaatan

energi yang   tidak  dapat   diperbaharui   secara   berlebihan   dapat  menimbulkan  krisis  masalah   dan  krisis   energi.  Salah  satu  gejala   krisis  energi   yang  terjadi akhir-akhir  ini    yaitu   kelangkaan  bahan bakar   minyak (BBM).Bahan  bakar  minyak  seperti  minyak   tanah , bensin,  solar  ini  terjadi  karena  tingkat  kebutuhan   sangat  tinggi  dan  selalu  meningkat   setiap  tahunnya. Sementara  itu  , minyak  bumi  dan  bahan  baku  pembuatan BBM  berjumlah  terbatas   dan  membutuhkan  waktu   berjuta-juta   tahun   untuk  proses  pembentukannya

Berbagai  factor     penyebab  pemanasan  global,secara  umum   pemanasan global   merupakan  kejadian  yang  disebabkan oleh  peningkatan  suhu tersebut    berasal  dari   peningkatan    emisi   gas   rumah kaca   yang  dihasilkan  dari    kegiatan  manusia  sehari-hari. Gas  rumah  kaca   adalah  gas-gas   di udara   yang  biasa   mebyerap   panas,  sehingga  keberadaannya   dapat   meningkatkan   suhu   udara   dibumi.

Gas  CO2  yang  dihasilkan  dari   polusi   asap  kendaraan  bermotor dapat  menjadi  penghalang pemantulan  panas  bumi, dan hal ini  menyebakan  timbulnya  panas  bumi.

Penebangan  pohon secara  besar-besaran   oleh   pelaku  penebang  pohon  secara liar   juga   menyebabkan    permasalahan  lingkungan,karena   pohon  yang   berperan   dalam menyerap  gas  CO2   dan  menyuplai   udara  segar  kini  keberadaannya   semakin  berkurang

Kegiatan  peternakan juga   termasuk   salah  satu   penghasil  gas   rumah  kaca lebih kurang 18%, Gas  yang  dihasilkan   terdiri   dari    gas  CO2 (9%) gas  CH4 (37%) gas N2O (65%) dan  NH3 (64%), gas –gas  tersebut   dihasilkan  dari  limbah  ternak  dan  mengganggu  kesehatan  manusia,(Suryani 2011).

Enceng gondok ( Eichhornia crassipes ) adalah salah satu jenis  tumbuhan air mengapung, selain dikenal dengan nama enceng gondok, dibeberapa daerah  seperti di Palembang  dikenal  dengan nama  klipuk,  dilampung dikenal dengan nama  Ringgak,   di Dayak dikenal  dengan nama Ilung-ilung.Tumbuhan ini mempunyai kecepatan tumbuh yang sangat  tinggi  sehingga  tumbuhan  ini  dianggap  sebagai gulma, atau  tumbuhan pengganggu  yang  dapat  merusak  lingkungan perairan   karena  dengan  mudah  merusak  lingkungan perairan,  dan  bisa  menyebar  kesaluran  air dan sebagainya. Enceng  gondok   ini  hidup  mengapung   diair   dan  kadang-kadang   berakar  dalam  tanah.

Gambar1.Tanaman Enceng Gondok

Enceng  gondok   tumbuh dikolam-kolam  dangkal,  tanah   basah  dan  rawa,  aliran air   yang  lambat ,  tempat-tempat  penampungan air, tumbuhan ini  dapat  beradabtasi     dengan  perubahan   yang  ekstrem dari  ketinggian air,  arus air ,pH,  ketersediaan  nutrient,  temperature  dan  racun-racun  dalam air.

Pada sat ini  konsumsi  bahan bakar gas   semaikin lama semakin berkurang , hal dikarenakan  semakin lama penduduk semakin banyak, sehingga  kebutuhan akan bahan bakar juga akan semakin banyak  dibutuhkan dalam kehidupan  manusia.Komsumsi  bahan bakar fosil yang semakin berkurang  menyebabkan orang  mencari  bahan bakar  alternative yang bisa  menggantikan bahan bakar fosil ini. Terlebih lagi   orang  saat ini  mencari  sumber bahan bakar yang  terbarukan yang selalu bisa  diperbaharui agar bahan bakar  tetap  bisa diproduksi  secara  terus  menerus.

Tabel  1. Konsumsi  BBM

| Th | Konsumsi BBM (ribu barel) | Produksi BBM (ribu barel) | Cadangan minyak (miliar barel) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 397,802 | 268,529 | 8,63 |
| 2006 | 374,691 | 257,821 | 8,93 |
| 2007 | 383,453 | 244,396 | 8,40 |
| 2008 | 388,107 | 251,531 | 8,22 |
| 2009 | 379,142 | 246,289 | 8,00 |
| 2010 | 388,241 | 241,156 | 7,76 |

Sumber : Sri Wahyuni,MP,2011

Pemanfaatan energi  yang  tidak  dapat  diperbaharui secara  berlebihan  dapat  menimbulkan  krisis  energi.Salah satu  krisis  energi  akhir-akhir  ini  adalah  kelangkaan   bahan  bakar  minyak (BBM), seperti minyak  tanah , bensin , solar dan sebagainya.Kelangkaan energi  tidak  hanya   terjadi  di Indonesia ,  melainkan juga   dinegara  lain, hal ini  secara  tidak  langsung   berdampak   terhadap  perekonomian   negara,  terutama   bagi  negara miskin   dan  sedang   berkembang ,  termasuk  Indonesia.

Walaupun  enceng  gondok  dianggap  sebagai gulma   diperairan ,  tetapi   sebenarnya  enceng  gondok  dapat  berperan  dalam   menangkap  polutan  logam berat. Rangkaian  penelitian   seputar   kemampuan   enceng  gondok   dalam  waktu  24 jam,    mampu   menyerap  logam  Kadmium(Cd) sebesar 1,35mg/gr, Mercurri (Hg) mampu  menyerap 1,77mg/gr dan , Nikel (Ni) mampu   menyerap   sebesar  1,16 mg/gr bila  logam  itu tak  bercampur. Logam Chrom (Cr)  dapat diserap   pada  pH 7 oleh  enceng  gondok  secara   maksimal, (Arnold,2012).

Selain dapat  menyerap logam  berat  juga  enceng  gondok  mampu  mnyerap  residu  pestisida. Selain itu enceng gondok   sendiri mengandung Asam Sianida, Triterpenoid, dan  kaya  kalsium.Namun    dibalik  berbagai   efek

Namun, dibalik berbagai efek negatif yang diberikan oleh eceng gondok. Sebenarnya, tumbuhan ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku biogas.

Prinsip  dasar  biogas  adalah  proses   penguraian   bahan –bahan  organic oleh  mikro organism  dalam kondisi  tanpa  udara

(anaerob) untuk  menghasilkan  campuran  dari  beberapa  gas ,diantaranya   metan  dan CO2. Biogas  tersebut    dihasilkan   dengan  bantuan   bakterimetanogen atau  metanogenik  yang  secara  alami  terdapat  dalam  limbah yang mngandung   bahan  organic seperti  limbah  ternak  dan  sampah organik.(Sri wahyuni,2011)

Keuntungan pengolahan limbah

-Digunakan untuk proses pengolahan

limbah  yang alami.

-Lahan yang dibutuhkan lebih kecil

dibandingkan  dengan lahan  untuk

proses kompos.

Keuntungan dari segi Energi

-Menghasilkan energy  yang  bersih.

-Bahan bakar  yang  dihasilkan

berkualitas tinggi dan  dapat

diperbaharui.

-Biogas yang  dihasilkan dapat

digunakan untuk berbagai

penggunaan.

Gambar 2. Skema pembuatan Biogas

Biogas   mulai  dikembangkan di Indonesia   sekitar  tahun 1970. Namun tingginya penggunaan  bahan bakar  minyak tanah dan  tersedianya kayu bakar   menyebabkan  penggunaan  biogas  menjadi kurang  berkembang.

Teknologi  biogas  mulai berkembang kembali  sejak tahun 2006 ketika  kelangkaan energy   menjadi  topic  utama di Indonesia. Awalnya  biogas  dibangun   dalam bentuk  denplotn oleh  pemerintah  dengan reactor berbentuk  kubah yang  terbuat dari  bata  atau  beton (fixed dome), kini  bahan reactor  yang digunakan  telah  berkembang , ada yang terbuat dari  beton,  bata , plat besi , plastic dan serat kaca  (fiber)  dengan masing-masing kelebihan dan kekurangannya.

Umumnya  pembuatan  biogas  dilakukan dalam alat yang  disebut Digester yang kedap  udara,  sehingga  proses  penguraian  yang  dilakukan oleh  mikroorganisme  dapat  berjalan  secara  optimal.

Gambar  3. Digester (Reaktor Biogas)

Keterangan:

A= Saluran Inlet

B= Manometer

C= Reaktor

D= Outlet

E= Plastik penampung Gas

F= Penampung sludge

Keuntungan    dalam   memproduksi   biogas  ini  antara  lain:(Anton,2011)

-Energi  yang  dihasilkan  adalah

energy  yang  bersih dan  dapat

diperbaharui.

-Bahan  bakar  yang dihasilkan

berkualitas tinggi.

Secara  lingkungan  , keuntungan  yang  diperoleh  mengurangi   polusi  udara.

Dengan adanya penelitian  ini  kita    dapat  mengetahui   seberapa  besar   persentase  biogas  yang dihasilkan  dari  bahan baku  enceng gondok,  dan seberapa  besar   persentase  biogas  yang  terjadi  apabila  enceng  gondok   dicampur    dengan  kotoran  sapi.

Dengan adanya hasil  penelitian  ini,  kita bisa   mengetahui  persentase  dari   biogas  yang   dihasilkan  dari  bahan  baku  yang  dipakai,  juga  dengan adanya  penelitian  ini kita  bisa   membuat  biogas yang   sesuai  dengan  kebutuhan dan  komposisi  yang  tepat   untuk  mendapatkan   biogas  yang  optimal.

Bagi   masyarakat  awam yang  ingin  meproduksi   biogas   yang  baik  dapat  menggunakan cara-cara ini,  agar  diperoleh   biogas  yang  optimum   sesuai dengan keinginan.

Tabel 2. Komposisi biogas yang berasal  dari Kotoran sapi

| No. | Gas | % |
| --- | --- | --- |
| 1. | CH4 | 65,7 |
| 2. | CO2 | 27,1 |
| 3. | N2 | 0,5 |
| 4. | O2 | 0,1 |
| 5. | C3H8 | 0,7 |
| 6. | H2S | 0,1 |

Sumber: Jessung 2011.

Nilai  kalor  biogas adalah 6513 kkal/m3.Dalam pembuatan biogas  ada faktor –faktor  yang  sangat  mempengaruhi  pembentukan  biogas  antara lain sebagai  berikut (Jessung,2011)

- Starter, cairan  pemula untuk mempercepat  perombakan bahan organic  menjadi  biogas.

- Kondisi  bahan baku , yang  biasanya  terdiri  dari   enceng  gondok  dan kotoran  sapi , yang berfungsi  sebagai  starter.

- pH ( derajad keasaman ), ini sangat  berpengaruh  terhadap pertumbuhan  mikroba biasanya nya sekitar 6,4-7,8.

- Lamanya fermentasi, biasanya  produksi  biogas   sekitar minimal 10 hari,  biasanya   setelah  10 hari  fermentasi  sudah  terbentuk  kira-kira 0,1-0,2 m3/kg  dari   berat   bahan  kering.Peningkatan  penambahan  waktu  fermentasi   dari 10  hari  hingga  30  hari meningkatkan  produksi  biogas sebesar  50%.

Tabel 3. Komposisi biogas yang berasal  dari Enceng gondok.

| No. | Komposisi | % |
| --- | --- | --- |
| 1. | CH4 | 54,2 |
| 2. | CO2 | 27,1 |
| 3. | N2 | 0,5 |
| 4. | O2 | 0,16 |
| 5. | CO | 0,1 |

Sumber: Panggih,2012

Perlunya    kita    mengetahui   sumber –sumber  energy  alternative,  ini  berkaitan  dengan   semakin    banyak   nya  kebutuhan akan   energy   untuk  berlangsungnya  kehidupan     manusia , karena  manusia  sangat  banyak   sekali   membutuhkan   energy,  karena   makin   banyaknya   pertumbuhan  penduduk, semakin  banyak  kebutuhan  energi  yang  diperlukan  manusia.

Kebutuhan  energi  ini   semakin  bertambah  , sedangkan   energi   yang  berasal  dari   minyak  bumi  semakin  berkurang,   karena  sumber  minyak  makin  lama  makin habis, dan  sumber minyak  ini  tidak  bisa   diperbaruhi, oleh   sebab  itu   manusia  harus  mencari  sumber-sumber energy  alternative yang  bisa  diperbaharui  untuk   menambah  kebutuhan   akan   energi.

- METODE PENELITIAN

Metode  yang digunakan  dalam  pembuatan  biogas ini adalah dengan cara  fermentasi  anaerob.

Gambar 4. Diagram Alir Proses

Tabel 4. Komposisi  Enceng gondok segar

| No. | Komposisi | % |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bahan organic | 36,6 |
| 2. | C organic | 21,23 |
| 3. | N | 0,28 |
| 4. | P | 0,0011 |
| 5. | K | 0,016 |
| 6. | Abu | 12 |

Sumber : Sri Wahyuni ,2011

Bahan  yang  digunakan dalam penelitian  ini   harus   di rajang  terlebih dahulu untuk  memperbesar  luas permukaan  bahan tersebut.  Selanjutnya   bahan   tersebut  dicampur  dengan   kotoran   sapi, yang berfungsi   sebagai  starter.

Gambar 5. Rajangan Enceng gondok

Gambar 6. Kotoran  sapi sebagai starter

Enceng  gondok   yang  di campur  dengan   kotoran   sapi  di  fermentasi   selama 60  hari  , dilakukan  percobaan   secara berulang-ulang   dengan   menggunakan   perbandingan     ( 100 : 0 ) ,      (75  : 25 ),

( 50 :  50 ),  (  25  : 75  )   dan         ( 0  :  100 ).

Dengan  fermentasi  yang  dilakukan tanpa  oksigen           ( dalam  ruang  tertutup ), pengamatan   dilakukan  selama 60 hari , disini  terlihat  bahwa  pembentukan  biogas  terjadi  setelah  waktu   10 hari  ,  tetapi  produksi  biogas   tidak  terjadi  secara  kontinyu  , karena  produksi   biogas  terlihat   setelah  waktu   35 hari   produksinya  maksimal,  tapi  setelah  lewat  dari  situ   produksi  biogas   akan  kembali   menurun   dan  lama , kelamaan  berhenti.

Dalam  penelitan  ini  dapat  terlihat bahwa  makin  banyak komposisi  enceng  gondok  yang  dipakai ,maka  akan  semakin  banyak  produksi  biogas  yang  terbentuk.Disini  terlihat  bahwa  produksi  biogas  yang  paling  banyak   terjadi  pada  perbandingan komposisi    perbandingan 75% enceng gondok   dan 25%   kotoran  sapi  , biogas  yang   terbentuk  sebanyak  42,7 liter.

Gambar 7. Penampungan biogas.

Biogas  memang  pilihan yang tepat untuk   dijadikan   sebagai   energy     alternative ,selain  murah, biogas   sangat  ramah lingkungan ,limbah  yang dihasilkan  selama  proses  produksi  biogas   juga  masih  dapat  dimanfaatkan,  hasil samping  biogas  berupa limbah   enceng   gondok yang bercampur dengan  kotoran   sapi  dapat  dimanfaatkan  sebagai  pupuk   kompos   untuk  tanaman.

Pupuk  organic  yang   dihasilkan , mengandung  unsur  hara   yang  tinggi,  sehingga    dapat  meningkatkan   kesuburan  tanah   dengan  memperbaiki   sifat  fisik,  kimia  dan  biologi  tanah, pupuk  kompos  yang  dihasilkan ini   lebih   efisien   dan  tidak  membutuhkan lahan  yang  luas   tetapi  hasilnya    cukup  baik  dan  berkualitas.

- HASIL DAN  PEMBAHASAN

Hasil pengujian  dari experiment  didapatlah  data-data sebagai  berikut:

Tabel 5. Volume Biogas

dari berbagai  perbandingan

| No. | Komposisi (%EG:%KS ) | Volume Biogas (liter) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 100:0 | 75.3 |
| 2. | 75:25 | 42.7 |
| 3. | 50:50 | 30.4 |
| 4. | 25:75 | 20.8 |
| 5. | 0:100 | 14.2 |

Sumber: Laboratorium Teknik Industri, 2013

Dari   tabel   terlihat   bahwa   komposisi dengan tanpa kotoran sapi   mendapatkan  volume  biogas   dengan hasil terbanyak yaitu  75,3 liter.

Gambar 8. Grafik Volume biogas(liter) Vs Komposisi  (%EG:%KS)

Percobaan  berikut nya  yaitu pengujian  terhadap COD (Chemical Oxygen Demand)terhadap  beberapa  komposisi dari  campuran.

Tabel 6. Hasil  Pengujian   (COD)

dari berbagai perbandingan

| No. | Komposisi (%EG:%KS ) | C O D mgram/liter |
| --- | --- | --- |
| 1. | 100:0 | 5.6 |
| 2. | 75:25 | 20.48 |
| 3. | 50:50 | 10.6 |
| 4. | 25:75 | 4.2 |
| 5. | 0:100 | 3.7 |

Sumber: Laboratorium Teknik Industr,2013

Dari  hasil  pengujian  terlihat  bahwa  COD yang tertinggi didapat  dari    komposisi

( 75:25)  yaitu   20,48  mgram/liter.

Gambar 9. Komposisi (%EG:%KS) Vs Chemical Oxygen Demand (COD)

Dari grafik kelihatan bahwa COD tertinggi pada perbandingan  (75:25)

Tabel 7.

pH campuran  dari berbagai  perbandingan

| No. | Komposisi (%EG:%KS ) | pH |
| --- | --- | --- |
| 1. | 100:0 | 7.75 |
| 2. | 75:25 | 7.62 |
| 3. | 50:50 | 6.53 |
| 4. | 25:75 | 4.87 |
| 5. | 0:100 | 4.2 |

Sumber: Laboratorium Teknik Industri  th 2013

Gambar 10. Grafik Komposisi(%EG:%KS) Vs

pH campuran

Dari   grafik  terlihat  pH  tertinggi   terjadi   pada   komposisi   100%   enceng gondok.

Gambar 11. Grafik  komponen  ketiganya

Dari grafik terlihat bahwa  COD yang tertinggi  terjadi pada  perbandingan komposisi (75:25) yaitu 20,8  mgram /liter.

- KESIMPULAN

Dari hasil penelitian  dapat disimpulkan  sebagai berikut:

- Hasil eksperimen menyatakan bahwa  semakin banyak perbandingan enceng gondok yang dipakai, maka semakin besar volume biogas yang didapat.

- pH campuran tergantung dari  banyaknya enceng gondok yang dipakai, makin banyak enceng gondok yang dipakai maka semakin tinggi  pH  campuran yang terjadi.

- COD yang maksimum didapat  pada perbandingan komposisi  75% EG : 25%KS.

DAFTAR RUJUKAN

Arnold Y, 2012, Produksi biogas  dari enceng gondok”jurnal teknologi kimia dan industri, vol.1 No.1. hal 412-417.

Anton, 2011, Bahan  bakar gas yang ramah lingkungan, Makalah penelitian.

Jessung. 2011. ”Jurnal teknik rekayasa vol 12 No.1   juni  2011

Panggih,2012 “Produksi  biogas dari enceng gondok” Skripsi Teknik Kimia ,ITS

Suryani ,2011 “ Makalah Biogas Energi Terbarukan Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan” Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional (KIPNAS) ke 10, Jakarta, 8 – 10 November 2011

Wahyuni, S. Biogas, Penebar Swadaya, 2011. Jakarta