ANALISIS KUALITAS JARINGAN WLAN

DI POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

TESIS

Tesis ini sebagai salah satu syarat

Untuk memperoleh gelar Magister dari

Universitas Bina Darma Palembang

Oleh

DESY FITRASARY

NIM : 09242073I

UNIVERSITAS BINADARMA PALEMBANG

2010

Halaman Persetujuan untuk Seminar Proposal Tesis

Judul Tesis  :  ANALISIS KINERJA DAN KUALITAS JARINGAN WLAN

DI POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Proposal Tesis ini telah disetujui untuk diseminarkan di hadapan Tim Penguji Program Magister Teknik Informatika Konsentrasi IT Infrastructure Pascasarjana Universitas Bina Darma

Palembang, 2 Nopember 2010

Mengetahui,				Tim Pembimbing

Ketua Program Studi			Pembimbing I,

……………………………		………………………………………

Ahmad Lutfi, M.Kom		Dr. Sunda Ariana, M.Pd.,M.M.

Pembimbing II,

………………………………………

Yessi Novaria Kunang, S.T., M.Kom.

ANALISIS KUALITAS JARINGAN WLAN  DI POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Desi Fitrasary                                                                                                                                                                             09242073I                                                                                                                   Pasca Sarjana MTI Bina Darma Palembang

ABSTRAK

Teknologi Wireless LAN menjadi sangat popular saat ini di banyak applikasi. Setelah evaluasi terhadap teknologi tersebut dilakukan, menjadikan para pengguna merasa puas dan meyakini realiability teknologi ini dan siap untuk digunakan dalam skala luas dan komplek pada jaringan tanpa kabel. Saat ini dipasaran telah tersedia banyak perangkat komputer bergerak yang memiliki kemampuan untuk melakukan interkoneksi. Perangkat-perangkat tersebut umumnya terkoneksi satu sama lain menggunakan administrasi terpusat. Pada kondisi tertentu, seperti pada saat bencana alam, dimungkinan terjadi kerusakan infrastruktur yang menyebabkan komunikasi antar perangkat tersebut terputus. Desain suatu model jaringan di   Politeknik Negeri Sriwjaya yang reliable diperlukan suatu penelitian yang mengukur kinerja jaringan wireless LAN pada berbagai kondisi cuaca. Pada penelitian ini kami akan melaporkan dan menganalisis hasil pengukuran kualitas jaringan WLAN pada  Politeknik Negeri Sriwijaya ditinjau dari pengaruh cuaca, lingkungan dan lokasi. Selain itu juga, penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan rekomendasi besar terhadap pengaruh apa saja yang dapat mengurangi kualitas jaringan WLAN  ditinjau dari delay, throughtput dan paket loss yang  ada di WLAN di Politeknik Negeri Sriwijaya.

Kata kunci: WLAN, analisis kinerja, faktor lingkungan

PENDAHULUAN

Teknologi Wireless LAN menjadi sangat popular saat ini di banyak applikasi. Setelah evaluasi terhadap teknologi tersebut dilakukan, menjadikan para pengguna merasa puas dan meyakini realiability teknologi ini dan siap untuk digunakan dalam skala luas dan komplek pada jaringan tanpa kabel.Wireless LAN bekerja dengan menggunakan gelombang radio. Sinyal radio menjalar dari pengirim ke penerima melalui free space, pantulan, difraksi, Line of Sight. Ini berarti sinyal radio tiba di penerima melalui banyak jalur (Multipath), dimana tiap sinyal (pada jalur yang berbeda-beda) memiliki level kekuatan, delay dan fasa yang berbeda-beda. Awalnya teknologi ini didesain untuk aplikasi perkantoran dalam ruangan, namun sekarang Wireless LAN dapat digunakan pada jaringan peer to peer dalam ruangan dan juga point to point diluar ruangan maupun point to multipoint pada aplikasi bridge. Wireless LAN di desain sangat modular dan fleksibel. Jaringan ini juga bisa di optimalkan pada lingkungan yang berbeda. Dapat mengatasi kendala geografis dan rumitnya instalasi kabel.

Kualitas layanan wireless  LAN  menjadi  salah satu  topik  tersendiri  yang  sedang  digiatkan perkembangannya.  Pemenuhan  peningkatan kinerja  menjadi  prioritas  utama  guna menjamin  pengguna  berada  dalam  level quality of service (QoS) yang baik. Pada  jaringan  koneksi  kabel,  aplikasi multimedia  dapat  berjalan  sangat  baik. Akan tetapi  berbeda  halnya  jika  diterapkan  pada jaringan yang menggunakan koneksi wireless. Keterbatasan  fungsi  wireless  menyebabkan pengiriman  menjadi  kurang  berkualitas Batasan  utamanya  adalah  jaringan  wireless mempunyai  kecepatan  pengiriman  data  yang lebih  rendah  dibandingkan  dengan  jaringan kabel.  Jaringan  kabel  dapat  mencapai  nilai 100  Mbps  sampai  dengan  10  Gbps  untuk kecepatan  transmisinya.  Lain  halnya  dengan jaringan  wireless  LAN,  kecepatannya mencapai  nilai  11 Mbps  untuk  standar Institute of Electrical Electronic Engineers ( IEEE ) 802.11b,    54  Mbps  untuk  standar  IEEE 802.11g,  dan  300 Mbps  untuk  standar  IEEE 802.11n.  Batasan  lainnya  adalah  jaringan wireless  mempunyai  sifat  yang  tidak dapat diandalkan dikarenakan  pengiriman  datanya dilewatkan  melalui  gelombang  radio  yang terbatas akan jarak dan interferensi sinyal.

Pada Politeknik Negeri Sriwijaya terdiri dari 6 gedung kuliah dan 4 gedung bengkel. Untuk gedung kuliah jaringan POLSRI menggunakan kabel fiber optik dengan jarak tertentu sedangkan gedung bengkel koneksinya menggunakan wireless  dengan standar IEEE 802.11a dengan frekuensi 5,2 – 5,8 GHz. Namun pada bengkel elektro khususnya laboratorium telekomunikasi belum terkoneksi karena sinyal wireless tersebut tidak terbagi atau sengaja tidak diaktifkan. Untuk mengatasi masalah di atas maka kami mendapatkan alternatif seperti pembuatan antenna OMNI yang berfungsi untuk menangkap sinyal, namun terdapat kelemahan yaitu apabila sinyal yang dipancarkan hanya dapat menembus satu dinding saja, apabila lebih dari itu maka sinyal wireless akan hilang.

Dari permasalahan yang dihadapi pada proses koneksi WLAN di Politeknik Negeri Sriwijaya parameter  cuaca, lingkungan dan lokasi  adalah  parameter  yang  akan mempengaruhi  kualitas  layanan WLAN. permasalahan  yang  sering  dihadapi  dalam  implementasi WLAN,  yaitu pengaruh delay , throughput dan paket loss maka penulis menganalisis masalah yang  timbul dan bagaimana cara meningkatkan kinerja dan kualitas layanan wireless LAN  khususnya koneksi pada bengkel dan laboratorium yang ada di Politeknik Negeri Sriwijaya. Tesis  ini  bertujuan  melakukan  evaluasi kinerja  dan kualitas layanan jaringan WLAN di Politeknik  Negeri Sriwijaya terhadap pengaruh cuaca, lingkungan dan lokasi. Selain itu juga, penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan rekomendasi besar terhadap pengaruh apa saja yang dapat mengurangi kinerja dan kualitas jaringan WLAN  ditinjau dari delay, throughtput dan paket loss yang  ada di WLAN di Politeknik Negeri Sriwijaya.

METODE PENELITIAN

1.Penentuan criteria evaluasi secara theoretical-deductive

2. Penetapan desain perrcobaan

3. Cara pengukuran

4. Analisis dan kesimpulan

TINJAUAN PUSTAKA

Mode Jaringan WLAN

Wireless Local Area Network sebenarnya  hampir  sama dengan jaringan LAN, akan tetapi setiap node pada WLAN menggunakan  wireless device untuk berhubungan dengan jaringan.  node pada WLAN  menggunakan  channel frekuensi y ang sama dan SSID yang menunjukkan identitas dari wireless device.  Tidak seperti  jaringan kabel, jaringan wireless memiliki dua mode yang dapat digunakan :  infastruktur dan  Ad-Hoc. Konfigurasi infrastruktur adalah komunikasi antar masing-masing PC melalui sebuah  access point pada WLAN atau LAN.

Komunikasi Ad-Hoc adalah komunikasi secara langsung antara masing-masing komputer dengan menggunakan piranti   wireless.  Penggunaan kedua mode ini tergantung dari kebutuhan untuk berbagi data atau kebutuhan yang lain dengan jaringan berkabel (Hamzeh,  1999, hal : 15).

Mode Ad-Hoc

Ad-Hoc merupakan mode jaringan WLAN yang sangat sederhana, karena pada ad-hoc ini tidak memerlukan access point  untuk  host dapat saling berinteraksi. Setiap host cukup memiliki  transmitter dan receiver wireless untuk berkomunikasi secara langsung satu sama lain seperti tampak pada gambar 1. Kekurangan dari mode ini adalah komputer tidak bisa berkomunikasi dengan komputer pada jaringan yang menggunakan kabel.  Selain itu, daerah jangkauan pada mode ini terbatas pada  jarak antara kedua komputer tersebut (Hamzeh,  1999, hal : 15).

Gambar 1. mode jaringan adhoc

Mode Infrastruktur

Jika komputer pada jaringan wireless ingin mengakses jaringan kabel atau berbagi printer misalnya, maka jaringan wireless tersebut harus menggunakan mode infrastruktur (gambar 2). Pada mode infrastruktur access point berfungsi untuk melayani komunikasi utama pada jaringan wireless. Access point mentransmisikan data pada PC dengan jangkauan tertentu pada suatu daerah. Penambahan dan pengaturan letak access point dapat memperluas jangkauan dari WLAN ( Gast, 2002, hal : 25).

Gambar  2. Mode jaringan infrastructure

Standarisasi Wireless LAN

Pada wireless  LAN  mengirim  menggunakan  frekuensi  radio,  wireless LAN diatur oleh  jenis hukum yang  sama dan digunakan untuk mengatur hal-hal seperti  AM/FM  radio.  Federal  Communications  Commission  (  FCC) mengatur penggunaan  alat  dari wireless  LAN. Dalam  pemasaran wireless  LAN  sekarang, menerima beberapa standard operasional dan syarat dalam Amerika Serikat yang diciptakan dan dirawat oleh Institute of Electrical Electronic Engineers (IEEE). Beberapa Standar wireless LAN  yaitu :

1.  IEEE 802.11 yaitu;  standar  asli wireless  LAN menetapkan  tingkat perpindahan data yang paling lambat dalam teknologi transmisi light-based dan RF.

2. IEEE 802.11b yaitu; menggambarkan tentang beberapa transfer data yang lebih cepat dan lebih bersifat terbatas dalam lingkup teknologi transmisi.

3. IEEE  802.11a yaitu ; gambaran  tentang  pengiriman  data  lebih  cepat dibandingkan (tetapi kurang sesuai dengan) IEEE 802.11b, dan menggunakan GHZ frekuensi band UNII.

4. IEEE 802.11g yaitu; syarat yang paling  terbaru berdasar pada 802.11  standard yang menguraikan  transfer  data  sama  dengan  cepatnya  seperti  IEEE 802.11a, dan sesuai dengan 802.11b yang memungkinkan   untuk lebih murah.

Aplikasi Wireless LAN

a.    Akses Role

Wireless  LAN  kebanyakan  menyebar  dalam  suatu  lapisan  akses, maksudnya mereka digunakan sebagai suatu titik masukan ke dalam suatu kabel jaringan.  Di  masa  lalu,  akses  telah  digambarkan  sebagai  dial-up,  ADSI, kabel/telegram, selular, Ethernet, Token Ring, Frame Relay, ATM, dan lain lain. wireless  cara  sederhana  yang  lain  untuk  para  user  dalam mengakses  jaringan tersebut. Wireless  LAN  adalah  lapisan  jaringan  Data-Link  seperti  cara  akses semuanya  hanya  mendaftar  saja.  Dalam  kaitan  dengan  kecepatan,  jaringan nirkabel  tidaklah  tepat  diterapkan  dalam  distributor  atau  sebagai  inti  dalam jaringan.

Tentu saja, dalam  jaringan kecil, mungkin  tidak ada perbedaan antara inti, Distribusi, atau Lapisan akses dari jaringan tersebut. Lapisan inti dari suatu jaringan harus  sangat  stabil dan  sangat  cepat, mampu menangani  suatu  jumlah yang  luar  biasa  dengan  sedikit  kesulitan  dan  pengalaman  tidak  ada  penurunan waktu.  Lapisan  distribusi  suatu  jaringan  harus  cepat,  fleksibel,  dan  dapat diandalkan. Wireless LAN  tidak secara khusus dibutuhkan sebagai suatu solusi perusahaan. Gambar 3 menggambarkan klien dengan cepat memperoleh akses dalam suatu kabel jaringan melalui hubungan suatu alat koneksi (point access) (( Gast, 2002, hal : 50).

Gambar  3. Akses role dari wireless LAN

b.  Perluasan Jaringan

Jaringan nirkabel dapat bertindak sebagai suatu perluasan dari suatu kabel jaringan.  Ada  kemungkinan  masalah  dimana  memperluas  jaringan  akan memerlukan  tambahan  kabel  dalam  instalasinya  dan  menjadi  kendala  dalam pembiayaannya.  Wireless  LAN  dapat  dengan  mudah  digunakan  untuk menyediakan konektivitas dalam suatu gedung yang merupakan area yang jauh, digambarkan dalam denah dalam gambar 4. Karena hanya  sedikit diperlukan pemasangan  kabel  untuk  memasang  wireless  LAN,  biaya  instalasi  dan pembelian ethernet dengan sepenuhnya dihapuskan (DelRe, 2000, hal : 22).

Gambar  4. Perluasan Jaringan

c.   Pengiriman Data Bermil-mil

Wireless  Internet  Service  Providers  (WISPs)  sekarang  mengambil keuntungan  dari  kemajuan  terbaru  dalam  teknologi  nirkabel  untuk  mengirim data bermil-mil untuk melayani pelanggan mereka. WISP mempunyai tantangan yang unik bagi mereka. Hanya provider xDSL mempunyai permasalahan  lebih jauh  pada  jarak  yang  jauh  yaitu  18.000  kaki  (  5,7  km)  dari  kantor  pusat  dan kabel  provider  mempunyai  persoalan  dengan  kabel  yang  sedang  dipakai bersamaan  oleh  user,  WISP  mempunyai  masalah  dengan  atap,  pohon,  kilat, pegunungan, menara dan banyak lagi hambatan dalam konektivitas.

Gambar  6. Layanan Data yang jauh

d.   Mobilitas

Sebagai  suatu  solusi  lapisan  akses, wireless LAN  tidak  dapat  digantikan dengan  kabel  LAN  dalam  kondisi  kecepatan  data  (100BaseTx  tiap  100Mbps versus  IEEE  802.11a  tiap  54Mbps).  Wireless    LAN  melakukan  penawaran dalam  peningkatan  suatu  mobilitas             sebagai  awal perdagangan untuk kecepatan dan mutu layanan (Hamzeh, 1999, hal : 9 )

e.   Small Office – Home Office

Bentuk  jenis  ini  juga  digunakan  oleh  banyak  perusahaan  yang  hanya mempunyai  beberapa  karyawan. Dalam  perusahaan  ini mempunyai  kebutuhan   untuk membagi informasi antar para pemakai dan koneksi internet tunggal untuk efisiensi  dan  peningkatan  produktivitas. Untuk  aplikasi  ini  -small  office-home office, atau SOHO- wireless LAN sangat mudah dan solusi yang efektif (DelRe,   2000, hal : 14).

Gambar  8. SOHO wireless LAN

f.  Mobile Offices

Suatu  contoh  sederhana  dalam menghubungkan  kelas  dengan  cepat  yang konektivitasnya menggunakan wireless LAN yang digambarkan dalam gambar 9. Ruang kantor sementara juga memanfaatkan jaringan dengan wireless LAN. Ketika perusahaan berkembang, mereka  sering mencari kekurangan dari  ruang kantor  mereka,  dan  butuh  untuk  sedikit  pekerjaan  untuk  berpindah  ke  lokasi yang berdekatan, seperti suatu kantor bersebelahan atau suatu kantor pada lantai yang berbeda tetapi masih satu gedung (Halpern, Convery, & Saville. 2001, hal : 42).

Gambar  9. Suatu sekolah dengan kelas yang mobilitas

Wireless LAN Client Devices

Peralatan  client  dalam  tujuan  diskusi  ini  akan  mencakup  beberapa  peralatan wireless  LAN  dimana  akses  point  (AP)  dikenali  sebagai  client  dalam  suatu  jaringan. Peralatan ini mencakup:

1.  PCMCIA dan Compact Flash(CF)                                                                      2.  Ethernet dan Serial Converter                                                                             3.  USB Adapter                                                                                                           4.  PCI dan ISA Adapter

Client  dari  wireless  LAN  adalah  pengguna  akhir  dari  system  jaringan  seperti desktop,laptop  atau  computer  PDA  yang  membutuhkan  konektifitas  wireless  dengan infrastruktur  jaringan  wireless.  Peralatan  client  wireless  LAN  yang  tertera  diatas memberikan konektifitas untuk client wireless LAN. Hal ini penting untuk mengetahui bahwa  pihak  pabrikan  hanya  membuat  radio  card(card  pemancar  gelombang  radio) dalam  2  format  fisik  yaitu  PCMCIA  dan  Compact  Flash (CF).  Semua  radio  card diciptakan pihak pabrikan dalam format card ini dan kemudian dihubungkan ke adapter seperti PCI, ISA, USB dsb (Halpern, Convery, & Saville. 2001, hal : 24).

Pengertian Quality of Service

Quality of service (Qos) adalah kemampuan suatu elemen jaringan sepeti aplikasi jaringan, host atau router untuk memiliki tingkatan jaminan bahwa elemen jaringan tersebut dapat memenuhi suatu layanan.

Kualitas layanan jaringan dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu :

1. Intrinsic Qos

Intrinsic Qos merupakan kualitas layanan jaringan yang didapatkan melalui :

a. Desain teknis jaringan yag menentukan karakteristik koneksi yang melalui jaringan

b. Kondisi akses jaringan, terminal, link antar switch yang menentukan suatu jaringan akan memiliki kapasitas yang memadai untuk menangani semua permintaan pengguna.

Dengan kata lain, Intrinsic tersebut dapat dideskripsikan dengan parameter kinerja suatu jaringan, seperti latency, throughput dan lain – lain.

2. Perceived Qos

Perceived Qos merupakan kualitas layanan jaringan yang diukur ketika suatu layanan digunakan. Perceived Qos sangat tergantung dari kualitas intrinsic dan pengalaman pengguna menggunakan layanan yang sejenis, namun perceived Qos ini diukur dengan nilai mean opinion score (MOS) dari pengguna.

3. Assessed Qos

Assessed Qos merujuk kepada seberapa besar keinginana pengguna untuk terus menikmati layanan tertentu. Hal ini berdampak pada keinginan pengguna untuk membayar jasa atas layanan yang dinikmatinya. Assessed Qos ini sangat tergantung pada perceived Qos masing-masing pengguna.

Quality of service menunjukkan kemampuan sebuah jaringan untuk menyediakan layanan yang lebih baik lagi bagi layanan trafik yang melewatinya. QoS merupakan sebuah system arsitektur end to end dan bukan merupakan sebuah feature yang dimiliki oleh jaringan.

Quality of service suatu network merujuk ke tingkat kecepatan dan keandalan penyampaian berbagai jenis beban data di dalam suatu komunikasi.

Terdapat beberapa parameter QoS , yaitu :

- Delay, merupakan tundaan waktu ketika sebuah data menempuh jarak dari asal ke tujuan.

- Round Trip Time atau Latency, adalah waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari asal ke tujuan.

- Jitter, variasi dalam latency atau RTT.

- Packet Loss, adalah jumlah paket yang hilang.

Dimana masing-masing parameter tersebut digunakan untuk melihat kualitas jaringan dari berbagai macam trafik.

ANALISA

Grafik 1 untuk menganalisa data perbandingan Laju transfer Maksimum pada cuaca mendung dan cerah. Dari hasil pengambilan data pengukuran yang telah dilakukan didapat

Gambar 10. Perbandingan Laju Transfer Maksimum

Berdasarkan data Laju Transfer Maksimum

Download pada cuaca mendung dan cerah, dibuatlah grafik 2 untuk menganalisa data perbandingan Laju transfer Maksimum Download pada cuaca mendung dan cerah.

Gambar 11. Perbandingan laju transfer rata – rata

Berdasarkan data Laju Transfer Maksimum

Download pada cuaca mendung dan cerah, dibuatlah grafik 2 untuk menganalisa data perbandingan Laju transfer Maksimum Download pada cuaca mendung dan cerah. baik. Laju transfer maksimum berbanding terbalik dengan jarak. Hal itu berarti bahwa semakin jauh jarak antar node maka laju transfer akan semakin mengecil.

Berdasarkan data Laju Transfer Maksimum

Upload pada cuaca mendung dan cerah, dibuatlah grafik 3 untuk menganalisa data perbandingan Laju transfer Maksimum Upload pada cuaca mendung dan cerah.

Gambar 12. Perbandingan laju transfer   maksimum dan rata – rata

Pada grafik 3 dapat diamati bahwa laju transfer (maksimum maupun rata-rata) pada cuaca cerah untuk upload tampak lebih baik. Laju transfer maksimum berbanding terbalik dengan jarak. Hal itu berarti bahwa semakin jauh jarak antar node maka laju transfer akan semakin mengecil.

DAFTAR PUSTAKA

Bradner, S., & J. McQuaid.  1999, Benchmarking Methodology for Network Interconnect Devices. RFC 2544. Internet Engineering Task Force. March

Convery, S., D. Miller.  2001. SAFE: Wireless LAN security in Depth. Cisco Systems, Inc. December  .  Davies, J., 2001.”Virtual Private Networking with windows 2000: Deploying Remote Access VPNs. Microsoft. August

DelRe,  M. 2000. Microsoft Windows 2000 Server TCP/IP Core Networking Guide”. Redmond, Washington.

Gast, M. 2002,  Network Deploymen, 802.11 Wireless Network: The   definitive Guide. O’Reilly. ISBN 0-596-00183-5

Halpern, J., S. Convery, & R. Saville. 2001. SAFE VPN: IPSec Virtual Private Network in Depth. Cisco System Inc.

Hamzeh, K., G, Pall, W. Verthein , J. Taarud, W. Little, & G. Zorn. 1999.  Point to Point Tunneling Protocol (PPTP). RFC 2637, IETF. July.

Held, G. 2001. The ABCs of IEEE 802.11. IT professional, IEEE, Inc. Page(s):49-52. November