SIFAT-SIFAT FLUIDA

  - Pendahuluan

Fluida adalah zat yang bisa mengalir, yang mempunyai partikel yang mudah bergerak dan berubah bentuk tanpa pemisahan massa.

  - Rapat Massa, Rapat Relatif, dan Berat Jenis

Rapat massa () adalah sebagai massa fluida per satuan volume pada suhu dan tekanan tertentu. Rapat massa dirumuskan sebagai berikut :

ρ=limΔV→0ΔMΔV

dengan M adalah massa yang menempati volume V.

Rapat relatif (S) didefinisikan sebagai perbandingan antara rapat massa suatu zat dan rapat massa air pada 4o C dan tekanan atmosfer standar.

Berat jenis () adalah perbandingan antara berat benda dan volume benda, yang dapat dirumuskan :

γ=ρ g

dimana :

	: Rapat massa (kg/m3)

g	: Percepatan gravitasi (m/s2)= 9,81m/det2

	: Berat jenis (N/m3)

  - Kemampatan Fluida

Kemampatan fluida (K) adalah sebagai perubahan/pengecilan volume karena adanya perubahan tekanan, yang ditunjukkan oleh perbandingan antara perubahan tekanan dan perubahan volume terhadap volume awal.

K = – dpdρρ

  - Fluida Nyata dan Fluida Ideal

Fluida hanya memberikan tahanan yang sangat kecil terhadap gaya geser yang berusaha untuk mengubah bentuk. Sifat ini menunjukkan bahwa hanya ada gaya geser yang kecil pada dua lapisan fluida yang bergerak antara satu terhadap lainnya.

Aliran fluida yang ada di alam (fluida nyata) akan menimbulkan tegangan geser, seperti aliran air didalam pipa atau saluran terbuka, atau suatu benda yang bergerak di dalam zat cair.

Fluida ideal adalah fluida yang tidak mempunyai kekentalan, sehingga tidak terjadi tegangan geser di antara partikel, dan tak kompresible.

  - Kekentalan Fluida

Kekentalan adalah sifat dari fluida untuk melawan tegangan geser pada waktu bergerak/mengalir.

Dalam beberapa hal mengenai gerak fluida, kekentalan absolut dihubungkan dengan rapat massa dalam bentuk :

v =  / p

dengan v (nu) adalah kekentalan kinematik.

x

du/dy

y

Fluida ideal

Zat pada elastis

Tegangan geser

Plastis ideal

Fluida non Newton

Fluida  Newton

Gambar. 2.2. Hubungan antara tegangan geser dan gradien kecepatan

Tabel 2.2. Kekentalan kinematik berbagai zat cair

|  | Kekentalan kinematik (x 10-8 m2/s) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Suhu | Air | Minyak pelumas menengah | Minyak bakar menengah | Bensin biasa |
| 4,4 10,4 15,6 21,1 26,7 32,2 37,8 43,3 48,9 65,6 | 1,550 1,331 1,130 0,984 0,864 0,767 0,686 0,620 0,567 0,441 | 443,0 260,0 175,0 116,0 87,4 64,1 45,7 34,8 37,2 15,0 | 6,08 5,16 4,41 3,83 3,39 2,96 258 2,11 - - | 0,752 0,711 0,678 0,641 0,614 0,585 0,557 0,406 - - |