ALJABAR BOOLEAN

Komputer digital modern dirancang, dipelihara, dan operasinya dianalisis dengan memakai teknik dan simbologi dari bidang matematika yang dinamakan aljabar modern atau aljabar Boolean – nama yang dipakai untuk menghormati matematikawan Inggris, George Boole, dan pengetahuan mengenai aljabar boolean ini merupakan suatu keharusan dalam bidang komputer.

1. KONSEP POKOK ALJABAR BOOLEAN

Variabel – variabel yang dipakai dalam persamaan aljabar boolean memiliki karakteristik khas, namun variabel tersebut hanya dapat mengambil satu harga dari dua harga yang mungkin diambil. Kedua harga ini dapat dipresentasikan dengan simbol “ 0 ” dan “ 1 ”. Bila diterapkan dalam aplikasi praktis, misalkan jaringan listrik komputer maka simbol “ 0 ” menunjukkan tidak ada aliran listrik (off) dan simbol “ 1 ” menunjukkan ada aliran listrik.

Kombinasi Masukan

Operasi penambahan logis ( + ) dan operasi perkalian logis ( . ) diatas secara fisik direalisasikan dengan memakai dua jenis rangkaian elektronik yang disebut gerbang OR untuk penambahan logis dan gerbang AND untuk perkalian logis.

Suatu gerbang adalah suatu rangkaian elektronik yang beroperasi atas dasar satu atau lebih signal masukan untuk menghasilkan signal keluaran. Berikut ini adalah gerbang OR dan AND beserta tabel kombinasi masukan dan keluarannya. Karena masukan X dan Y adalah signal yang berharga 0 atau 1 pada suatu waktu tertentu, signal keluaran Z dapat diketahui dengan mendaftar semua harga X dan Y, dan harga Z yang dihasilkannya.

Untuk operasi komplementasi secara fisik direalisasikan oleh sebuah gerbang atau rangkaian yang disebut INVERTER

Tabel Kombinasi Gerbang Inverter / NOT

Gerbang OR, gerbang AND, dan inverter dapat dihubung-hubungkan untuk membentuk jaringan penggerbangan (gating network) atau jaringan logis / jaringan kombinasional. Dan penggunaan aljabar bolean dapat diterapkan disini misalnya dalam mencari kerusakan komputer kita harus mencari gerbang mana yang tidak bekerja dengan memeriksa masukan pada jaringan penggerbangan serta keluarannya dan melihat apakah operasi boolean dilaksanakan secara benar

Selain gerbang-gerbang diatas, dikenal pula gerbang NAND dan gerbang NOR.

Gerbang NAND = Gerbang AND yg dinegasikan

Gerbang NOR = Gerbang NOR yg dinegasikan